- 广告牌设计制造参数及要求

- 广告牌主体结构：高9米、宽2米、厚0.4米，镀锌方管（规格150mm×150mm×3mm）作为主龙骨；外包304#2mm不锈钢折弯焊接成型；汽车漆工艺喷漆；需提供镀锌方管、不锈钢板材的材质检测报告；施工团队需持有焊工证、电工证等特种作业证书。

- 附加设施：安装不锈钢发光字（尺寸及字体样式由中标后深化设计确定）；

- 基础施工：回填土地基处理，考虑临沂地区最大风压并采取防倾覆安全措施，采用安全独立基础设计，混凝土标号不低于C25，预埋件基坑深度≥2米，长度≥2米，宽度≥1米。

- 电气系统：配备LED光源及防水配电箱，符合《城市户外广告设施技术规范》（CJJ 149-2021）要求。